УТВЕРЖДЕНО

Советом  Ассоциации

Протокол № 1 от «26» июля 2013 г.

Стандарт

Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»

«Регулирование качества технических средств связи в сфере инфокоммуникаций»

г.Москва

2013г.

Содержание

Введение	3

Область применения.	3

Общие положения	3

Основные понятия:	3

Средства связи и их идентификация	11

Требования к электрической безопасности	13

Требования к механической безопасности	16

Требования к пожарной безопасности	17

Требования к взрывобезопасности	18

Требования к безопасности излучений	19

Требования к электромагнитной совместимости	19

Требования к безопасности средств связи, предназначенных для управления космическими аппаратами	21

Требования безопасности к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации средств связи	21

Требования к технике связи для обеспечения устойчивого функционирования устойчивости функционирования сетей связи общего пользования.	22

Введение

- Разработка настоящего стандарта обусловлена необходимостью установления единообразных требований к членам Национальной ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций» (далее – Ассоциация) в области регулирования качества технических средств для сферы инфокоммуникаций.

Область применения.

2.Настоящий стандарт устанавливает  общие требования  в области регулирования качества  технических средств связи организациями-членами Ассоциации, в целях реализации положений Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», Закона Российской Федерации 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивости функционирования сети связи общего пользования, утвержденных Приказом Мининформсвязи России от 27.09.2007 №113.

3.Положения настоящего стандарта подлежат выполнению членами Ассоциации, имеющими непосредственное отношение к организации функционирования и производству технических средств связи.

4. Стандарт устанавливает основные требования и положения, которые  при необходимости могут быть конкретизированы в других стандартах и правилах Ассоциации.

Общие положения

- Целями настоящего стандарта являются:

- содействие внедрению качественной техники связи в сфере инфокоммуникаций

- защита интересов операторов связи, осуществляющих деятельность в области инфокоммуникаций

- содействие эффективной и добросовестной конкуренции в сфере  инфокоммуникаций

- создание условий для предоставления потребителям качественных услуг связи

Основные понятия:

6.В настоящем стандарте применяются следующие термины и их определения:

высокочастотные устройства - оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и использования радиочастотной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых или других целях, за исключением применения в области электросвязи;

радиоэлектронные средства (РЭС) - технические средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное оборудование;

сеть связи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой связи;

средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями;

автоматическое защитное отключение средства связи (оборудования) – вид взрывозащиты, заключающийся в снятии напряжения с токоведущих частей при разрушении оболочки за время, исключающее воспламенение взрывоопасной среды;

блокировка защитная - средства предупреждения доступа к опасным частям для устранения опасности или автоматического устранения опасных условий при получении доступа;

взрыв – быстрое экзотермическое химическое превращение взрывоопасной среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных проводить работу;

взрывобезопасность – состояние производственного процесса, при котором исключается возможность взрыва, или в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей вызываемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается сохранение материальных ценностей;

взрывобезопасное средство связи (оборудование) – взрывозащищенное оборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты;

взрывозащита – меры, предотвращающие воздействие на людей опасных и вредных факторов взрыва и обеспечивающие сохранение материальных ценностей;

взрывозащищенное средство связи (оборудование) – оборудование, в котором устранена или затруднена возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого оборудования;

взрывонепроницаемая оболочка «d» – оболочка, выдерживающая давление взрыва внутри нее и предотвращающая распространение взрыва из оболочки в окружающую взрывоопасную среду;

взрывоопасная среда – химически активная среда, находящаяся при таких условиях, когда может возникнуть взрыв;

вид взрывозащиты – специальные меры, предусмотренные в оборудовании с целью предотвращения воспламенения окружающей взрывоопасной среды;

возникновение пожара (загорания) - совокупность процессов, приводящих к пожару (загоранию);

вспомогательное оборудование - оборудование, не являющееся неотъемлемой составной частью радиоэлектронного средства связи и подключаемое к радиоэлектронному средству связи для обеспечения дополнительных рабочих функций и/или выполнения функций управления;

вторичная цепь - цепь, не имеющая непосредственного электрического контакта с первичной цепью и получающая электроэнергию через трансформатор, преобразователь или другое эквивалентное устройство, или от батареи. Проводящие части соединительных кабелей могут быть частью вторичной цепи;

гармоническая составляющая тока – любая синусоидальная составляющая тока с частотой в целое число раз больше основной частоты;

горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания;

двойная изоляция – изоляция, состоящая из основной и дополнительной изоляции;

диапазон рабочего напряжения - указанный изготовителем диапазон напряжения источника сетевого электропитания, обозначенный нижним и верхним значениями рабочего напряжения;

диапазон номинальной частоты – указываемый изготовителем диапазон частоты электропитания, выраженный нижней и верхней номинальными частотами;

единичное повреждение - состояние, при котором одно из средств защиты оборудования от опасностей неисправно или имеется одно нарушение, которое может вызвать опасность;

загорание - неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба;

зазор - кратчайшее расстояние между двумя токопроводящими частями или между токопроводящей частью и ограничивающей поверхностью оборудования, измеренное по воздуху;

закрытый аккумулятор - аккумулятор, который закрыт в обычных условиях, но имеет устройство, позволяющее выделяться газу, когда внутреннее давление превышает установленное значение;

защита вида «е» - вид взрывозащиты оборудования, использующий дополнительные меры против возможного превышения допустимой температуры, а также возникновения дуговых разрядов, искрения в нормальном или ненормальном режимах работы;

защита вида «n» - вид взрывозащиты заключающийся в том, что при конструировании оборудования приняты дополнительные меры защиты для того, чтобы в нормальном и некоторых ненормальных режимах работы оно не могло стать источником дуговых и искровых разрядов, а также нагретых поверхностей, способных вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной смеси;

излучаемая индустриальная радиопомеха - электромагнитная помеха, энергия которой передается в пространстве в виде электромагнитных волн;

индустриальная радиопомеха - электромагнитная помеха, создаваемая техническими средствами в полосе радиочастот. К индустриальным радиопомехам не относятся помехи, создаваемые излучениями высокочастотных трактов радиопередатчиков;

искробезопасная электрическая цепь «i» – электрическая цепь, в которой при предписанных условиях испытаний любые искрения не вызывают воспламенение с вероятностью 10-3, а любое тепловое воздействие не способно воспламенить взрывоопасную смесь;

искробезопасная цепь уровня «ia» - искробезопасная электрическая цепь, которая не должна вызывать воспламенение взрывоопасной смеси от теплового воздействия, а от искрений – с вероятностью большей 10-3 в каждом из следующих случаев:

при нормальной работе и введении всех неучитываемых повреждений, создающих наиболее опасные условия;

при нормальной работе, введении одного учитываемого и всех неучитываемых повреждений, создающих наиболее опасные условия;

при нормальной работе, введении двух учитываемых и всех неучитываемых повреждений, создающих наиболее опасные условия;

искробезопасная цепь уровня «ib» - искробезопасная электрическая цепь, которая не должна вызывать воспламенение взрывоопасной смеси от теплового воздействия, а от искрений – с вероятностью большей 10-3 в каждом из следующих случаев:

при нормальной работе и введении всех неучитываемых повреждений, создающих наиболее опасные условия;

при нормальной работе, введении одного учитываемого и всех неучитываемых повреждений, создающих наиболее опасные условия;

искробезопасная цепь уровня «ic» - искробезопасная электрическая цепь, которая не должна вызывать воспламенение взрывоопасной смеси от теплового воздействия, а от искрений – с вероятностью большей 10-3 при нормальной работе и введении всех неучитываемых повреждений, создающих наиболее опасные условия;

источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения;

кожух – часть оборудования, обеспечивающая его защиту от определенных внешних воздействий и от прямого контакта в любых направлениях;

кожух противопожарный - часть оборудования, препятствующая распространению огня или пламени, возникшего внутри оборудования;

кожух электрический - часть оборудования, предназначенная для предотвращения доступа к частям, находящимся под опасным напряжением или содержащим опасный уровень энергии, а также к цепям НТС;

кондуктивная индустриальная радиопомеха - электромагнитная помеха, энергия которой передается через один или несколько проводников;

корпус - совокупность всех доступных токопроводящих частей, рукояток, зажимов, головок и т.п., а также все доступные поверхности из изоляционных материалов, к которым может быть приложена металлическая фольга;

напряжение постоянного тока - среднее значение напряжения (измеряемое вольтметром магнитоэлектрической системы с подвижной катушкой), двойная амплитуда пульсаций которого не превышает 10% среднего значения;

неучитываемое повреждение – повреждение элементов и соединений в искробезопасном или связанном оборудовании, не удовлетворяющих требованиям настоящего Стандарта;

ненормальный режим работы (условия работы)- режим работы оборудования, при котором значение хотя бы одного из параметров режима выходит за пределы наибольшего или наименьшего рабочего значения;

номинальная частота - указываемая изготовителем частота электропитания;

номинальное напряжение - указываемое изготовителем напряжение источника сетевого электропитания (для трехфазного источника питания принимается линейное напряжение);

номинальный ток - указываемый изготовителем ток, потребляемый оборудованием;

норма на электромагнитные помехи – максимально допустимое значение электромагнитных помех;

нормальная нагрузка - режим, максимально соответствующий наиболее жестким требованиям при работе в нормальных условиях, установленный в документации;

нормальный режим работы – режим работы оборудования, характеризующийся рабочими значениями всех параметров;

оболочка – совокупность стенок, дверей, крышек, кабельных вводов, тяг, валиков управления, валов и других частей, которые содействуют обеспечению вида взрывозащиты и /или степени защиты оборудования;

оборудование, подключенное постоянно - оборудование, подключенное к установкам электропитания здания при помощи винтовых зажимов или иным способом;

обслуживающий персонал - лица, имеющие соответствующую техническую подготовку и опыт, осознающие опасность, которой они могут быть подвергнуты при выполнении задания, и знающие способы снижения этой опасности для себя и других лиц;

ограничивающая поверхность - внешняя поверхность электрического кожуха, условно рассматриваемая как покрытая металлической фольгой, плотно прижатой ко всем доступным поверхностям изоляционного материала;

опасные вещества – используемые при производстве средств связи вещества, которые вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств представляют собой опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений, а так же окружающей среды;

основная изоляция - изоляция, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током;

особо взрывобезопасное средство связи (оборудование) – взрывозащищенное оборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному оборудованию приняты дополнительные виды взрывозащиты;

особо пожаробезопасное оборудование - пожаробезопасное оборудование с дополнительными средствами защиты от возможности образования источника зажигания и его контакта с горючей средой;

открытый аккумулятор - аккумулятор без крышки или имеющий крышку с отверстием, через которое удаляются газообразные продукты электролиза;

очаг пожара (загорания) - место первоначального возникновения пожара (загорания);

первичная цепь - цепь, непосредственно подключенная к сети питания переменного тока;

пожаробезопасное оборудование - оборудование, исключающее возможность появления в нем источников зажигания, как при нормальной работе, так и при аварийных режимах работы этого оборудования;

подвижное радиоэлектронное средство связи и вспомогательное оборудование - радиоэлектронное средство связи и вспомогательное оборудование, предназначенные для установки и применения  на автотранспортном средстве, получающие электропитание от бортовой сети  автотранспортного средства;

порт – граница между средством связи и внешней электромагнитной средой (корпус средства связи, зажим, разъем, клемма, стык связи и т. п.);

портативное радиоэлектронное средство связи и вспомогательное оборудование - радиоэлектронное средство связи и вспомогательное оборудование, носимые пользователем при их применении, получающие электропитание от собственной встроенной батареи;

прерывание напряжения питания – внезапное снижение напряжения всех фаз в некоторой точке системы электроснабжения ниже установленного порогового значения прерывания, с последующим восстановлением уровня напряжения спустя короткое время (не более 1 мин.);

провал напряжения питания– внезапное снижение напряжения в некоторой точке системы электроснабжения ниже установленного порогового значения провала, с последующим восстановлением уровня напряжения спустя короткое время (не более 10 сек.);

проводник защитного заземления - проводник в проводке оборудования или шнуре питания, соединяющий клемму защитного заземления в оборудовании с точкой заземления в здании (помещении);

путь утечки - кратчайший путь между двумя токопроводящими частями или между токопроводящей частью и ограничивающей поверхностью оборудования, измеренный по поверхности изоляции;

рабочее напряжение - наибольшее напряжение, которому подвергается или может быть подвергнута рассматриваемая изоляция или компонент при работе оборудования в нормальных условиях эксплуатации;

ручное оборудование - перемещаемое оборудование или часть оборудования, удерживаемое в руках при нормальной эксплуатации;

связанное оборудование – оборудование, которое содержит как искробезопасные, так и искроопасные цепи, при этом оборудование выполнено так, что искроопасные цепи не могут оказать отрицательного влияния на искробезопасные цепи;

селитебная территория - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих санитарно-защитных зон, а также для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров, мест массового отдыха и других мест общего пользования;

сеть питания переменного тока - внешняя система распределения мощности переменного тока, питающая оборудование;

сеть электросвязи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи;

соединительные кабели - внешние кабели, используемые для электрического соединения дополнительного оборудования со  средствами связи, соединения средств связи в систему, или соединения средств связи с сетью электросвязи. Такие кабели могут использоваться для электрических цепей любого типа при соединении одного блока с другим;

средство взрывозащиты –конструктивное и (или) схемное решение для обеспечения взрывозащиты оборудования;

средство связи (оборудование) повышенной надежности против взрыва – взрывозащищенное оборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме его работы;

средство измерений электросвязи – техническое средство с необходимым программным обеспечением, имеющее интерфейсы, аналогичные интерфейсам средств связи, использующее как реальные сигналы электросвязи, так и сформированные в них самих специальные испытательные сигналы (в том числе имитирующие сигналы электросвязи) и предназначенное для измерений параметров средств связи с целью оценки выполнения требований по формированию, приему, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи;

статическое электричество – совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках;

стационарное радиоэлектронное средство связи и вспомогательное оборудование - радиоэлектронное средство связи и вспомогательное оборудование, предназначенные  для стационарного применения, получающие электропитание либо от сети переменного тока (непосредственно или через преобразователь «переменный ток - постоянный ток», или через вторичный источник питания), либо от сети электропитания постоянного тока;

уровень взрывозащиты – степень взрывозащиты оборудования при установленных нормативными документами условиях;

усиленная изоляция - единая система изоляции, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции;

Примечание: термин «система изоляции» указывает, что изоляция не обязательно должна быть однородной. Она может содержать несколько слоев, которые не обязательно оцениваются как основная или дополнительная изоляция.

устойчивость к электромагнитным помехам (помехоустойчивость) - способность средств связи функционировать без ухудшения качества при воздействии на них электромагнитных помех;

учитываемое повреждение – повреждение элементов, разделений, изоляции и соединений в искробезопасном или связанном оборудовании, удовлетворяющих требованиям настоящего Стандарта;

фликер – непреднамеренные колебания яркости (для технических средств, основной функцией которых является излучение света). В частности, может быть вызван колебаниями напряжения в сети питания средства связи, в связи с чем данное явление рассматривается в качестве одного из видов электромагнитных возмущений;

цепь – совокупность элементов оборудования соединенных проводами, через которые протекает электрический ток;

цепь безопасного сверхнизкого напряжения (цепь БСНН) - вторичная цепь, сконструированная и защищенная таким образом, что в нормальных условиях эксплуатации и в случае единичной неисправности напряжения не превышает безопасного значения;

цепь напряжения сети электросвязи (цепь НТС) - вторичная цепь в оборудовании, для которой доступная зона контакта ограничена и которая спроектирована и защищена так, чтобы в нормальных условиях и при единичном повреждении напряжение не превышало предельно допустимой величины;

цепь с ограничением тока - цепь, сконструированная и защищенная так, что ток, протекающий в ней как в нормальных условиях, так и в условиях единичного повреждения, не достигает опасного значения;

электромагнитная помеха - любое электромагнитное явление естественного или искусственного происхождения, которое может ухудшить качество функционирования средства связи. Электромагнитные помехи могут быть электромагнитным шумом, нежелательным сигналом или изменением в среде распространения. Под качеством функционирования средства связи понимается совокупность характеристик, определяющих работоспособность средства связи при воздействии электромагнитных помех;

электромагнитная совместимость - способность средств связи функционировать удовлетворительно в их электромагнитной обстановке, не создавая недопустимых электромагнитных помех другим средствам связи и техническим средствам в этой обстановке.

Средства связи и их идентификация

7. Для целей настоящего стандарта под средствами связи понимаются технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг электросвязи или обеспечении функционирования сетей электросвязи.

8. Средства связи (оборудование), на которые распространяются требования настоящего Стандарта, относятся к следующим видам:

1) средства связи, выполняющие функции систем коммутации;

2) средства связи, выполняющие функции цифровых транспортных систем;

3) средства связи, выполняющие функции систем управления и мониторинга;

4) оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи в сетях связи общего пользования;

5) оборудование средств связи, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

6) радиоэлектронные средства связи;

7) оконечное оборудование;

8) кабели связи и кабельное оборудование;

9) антенны и фидерные устройства;

10) оборудование, реализующее сетевые дополнительные услуги;

11) оборудование проводного вещания;

12) оборудование электропитания средств связи;

13) средства технические телематических служб;

14) средства связи, предназначенные для управления космическими аппаратами;

15) средства измерений электросвязи.

9. В целях настоящего Стандарта не рассматриваются как средства связи:

1) аппаратура охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа; радиометки и радиомаяки;

2) электронные компоненты.

10. Для целей настоящего Стандарта средства связи, предназначенные для управления космическими аппаратами, классифицируются по следующим признакам:

1) порядок проектирования, производства и реализации;

2) функциональное назначение;

3) место установки и целевое использование.

По порядку проектирования, производства и реализации средства связи, предназначенные для управления космическими аппаратами, делятся на два подвида:

1)средства связи, проектируемые и производимые по инициативе разработчиков и изготовителей как средства общего применения для свободной реализации;

2) средства связи, проектируемые, производимые и поставляемые в рамках контрактов по техническому заданию головного разработчика ракетно-космических комплексов научного и социально-экономического назначения.

По функциональному назначению средства связи, предназначенные для управления космическими аппаратами, делятся на восемь подвидов, совпадающих с видами объектов технического регулирования, приведенными в пункте 8 настоящего Стандарта:

1) средства связи, выполняющие функции систем коммутации;

2) средства связи, выполняющие функции цифровых транспортных систем;

3) средства связи, выполняющие функции систем управления и мониторинга;

4) радиоэлектронные средства связи;

5) оконечное оборудование;

6) кабели связи и кабельное оборудование;

7) антенны и фидерные устройства;

8) оборудование электропитания средств связи.

По месту монтажа и целевому использованию средства связи, предназначенные для управления космическими аппаратами, делятся на четыре подвида:

1) средства, монтируемые в Центрах управления полетами, наземных комплексах управления и измерительных пунктах;

2) средства, монтируемые в приборных отсеках ракет-носителей, разгонных блоков, автоматических космических аппаратов;

3) средства, монтируемые в отсеках пилотируемых кораблей и орбитальных станций;

4) средства, монтируемые вне приборных отсеков ракет-носителей, разгонных блоков, автоматических космических аппаратов, пилотируемых кораблей и орбитальных станций.

11. Идентификация средств связи осуществляется путем установления тождественности характеристик оборудования совокупности признаков, установленных в пунктах 7 и 8 настоящего Стандарта.

Для установления тождественности может быть также использована сопроводительная техническая документация к средствам связи.

Требования к электрической безопасности

13. С целью обеспечения электрической безопасности изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) или продавец обязан выпускать в обращение на территории Российской Федерации средства связи, в которых:

1)	исключена возможность поражения электрическим током в условиях, указанных в сопроводительной технической документации;

2)	обеспечена защита от поражения электрическим током от частей, находящихся под напряжением, в том числе при выполнении человеком операций, связанных с установкой напряжения питания или изменением вида питания, заменой плавких вставок и элементов подсветки индикаторов, манипулированием выдвижными частями;

3)	в случае касания человеком обеспечено безопасное напряжение в цепях БСНН как в условиях нормальной эксплуатации, так и после единичного повреждения. Не должно быть риска поражения электрическим током от доступных частей или от тех частей, которые могут стать доступными, например, после снятия крышек;

4)	доступные для пользователя металлические части средства связи, в котором имеются основная изоляция и элемент для присоединения открытых проводящих частей к защитному проводнику электроустановки, имеют постоянное и надежное заземление (соединение с землей). При этом должно быть предусмотрено заземление доступных для прикосновения человека токопроводящих частей до включения оборудования в сеть электропитания в условиях, указанных в сопроводительной технической  документации;

5)	при эксплуатации в нормальных условиях и в условиях единичного повреждения в оборудовании в цепях с ограничением тока не превышаются допустимые ограничения тока;

6)	применяемая изоляция (приспособление, материальная среда, используемая для изоляции электрических проводов и других проводников) пригодна для безопасного использования в условиях, указанных в сопроводительной технической документации. Изоляция ручного оборудования в условиях, указанных в сопроводительной технической  документации, должна быть устойчивой к резким изменениям значения напряжения питания. Изоляционный материал должен быть устойчив к нагреву. Не должны использоваться для изоляции гигроскопичные материалы, а также материалы, содержащие асбест, натуральную резину;

7)	изоляционные материалы обеспечивают достаточную электрическую, тепловую прочность в условиях эксплуатации.

8)	сетевой источник питания ограниченной мощности, работающий от сети питания переменного тока, или аккумуляторный источник ограниченной мощности, который во время питания нагрузки заряжается от сети питания переменного тока, имеют в своем составе изолирующий трансформатор;

9)	защитный вывод заземления является легко доступным и маркированным в соответствии с установленными требованиям к электрической безопасности. Проводники и клеммы защитного заземления не должны превышать расчетных значений сопротивления и должны выдерживать соответствующий ток. Защитное заземление средств связи не должно осуществляться через цепь электросвязи;

10)	защита в первичных цепях от тока перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю входит в состав оборудования;

11)	органы управления средством связи, такие как кнопки, ручки, клавиши, рычаги, не являются источником поражения электрическим током;

12)	изоляция между доступными частями или частями, подключенными к ним, и опасными для жизни человека частями выдерживает перенапряжение, обусловленное переходными процессами;

13)	изолирующий материал, поддерживающий детали, соединенные с сетью питания переменным током, устойчив к нагреву;

14)	размеры зазоров сделаны такими, что повышение напряжения, возникающее от переходных процессов, которое может воздействовать на оборудование, и пиковое значение напряжения, которое может генерироваться в оборудовании, не приводят к пробою зазора;

15)	размеры путей утечки сделаны такими, чтобы для рабочего напряжения и степени загрязнения не было искрового перекрытия или не происходило нарушения изоляции;

16)	площадь поперечного сечения внутренних проводов и соединительных кабелей соответствует току, протекающему по этим проводам при работе оборудования в режиме нормальной нагрузки;

17)	провода защищены от механического повреждения, обусловленного конструкцией оборудования;

18)	винтовые соединения обеспечивают надежный электрический контакт в течение всего срока службы оборудования;

19)	средства подключения, такие как несъемные шнуры, клеммы, приборные и кабельные вводы, обеспечивают безопасное и надежное подключение к сети переменного тока и к защитному заземлению;

20)	имеется оснащение выключателем для одновременного отключения всех подводящих линий питания оборудования при его постоянном подключении к сети переменного тока. Также отключающее устройство или устройства должны обеспечивать возможность отключения оборудования от сети переменного тока при обслуживании;

21)	устройства защиты и выключатели применяются в соответствии с их номинальными значениями;

22)	используемые вилки и розетки исключают возможность неправильного соединения;

23)	защита от поражения электрическим током обеспечена и в том случае, когда оборудование работает в условиях неисправностей.

Под работой в условиях неисправностей подразумевается работа оборудования, в котором есть одно или несколько повреждений любой изоляции или неисправности компонентов. При этом оборудование может сохранять или не сохранять свою работоспособность;

24)	ток прикосновения, ток проводника защитного заземления не создают опасность для жизни и здоровья человека при воздействии влажности, температуры и других климатических факторов, которые могут появиться во время эксплуатации;

25)	используемые компоненты, такие как трансформаторы, сетевые фильтры, конденсаторы и иные изделия, а также комплектующие, такие как внешние гибкие шнуры, зажимы для внешних проводов и иные изделия, не снижают уровень электрической безопасности при эксплуатации;

26)	антенные гнезда, гнезда для подключения измерительных цепей, а также цепи электросвязи, имеют защиту от перегрузок по напряжению и току.

14. Должны выполняться установленные требования к защите от поражения электрическим током, цепям БСНН, цепям с ограничением тока, сетевым источникам питания ограниченной мощности, защитному заземлению, проводникам и клеммам защитного заземления, току перегрузки и защите от замыкания на землю в первичных цепях, защитным блокировкам, применяемой изоляции и изоляции при перенапряжении, обусловленном переходными процессами, органам ручного управления, термопластичным изолирующим частям, зазорам, путям утечки, проводникам и их защите, винтовым соединениям, подключению к сети питания, отключающим устройствам, подключению штепсельных вилок и розеток, защите при неисправности, току утечки оборудования, компонентам оборудования, изоляции антенных гнезд, безопасности при воздействии влажности.

15. Показатели электрической безопасности средства связи не должны  снижаться под воздействием внешних климатических и механических факторов, допускаемых условиями, указанными в сопроводительной технической  документации.

16. Средство связи должно соответствовать требованиям электрической безопасности, установленным настоящим разделом, в течение всего срока службы при соблюдении условий эксплуатации этого оборудования, указанных в сопроводительной технической документации.

Требования к механической безопасности

17. С целью обеспечения механической безопасности изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) или продавец обязан выпускать в обращение на территории Российской Федерации средства связи, которые:

1) обладают механической прочностью, чтобы выдержать воздействия, возможные в течение их эксплуатации, а также остаются безопасными даже при возможном неосторожном обращении;

2) в нормальных условиях эксплуатации обладают физической устойчивостью, чтобы не подвергать опасности человека;

3) не имеют острых кромок или углов, представляющих опасность для человека;

4) оснащены органами управления, такими как рукоятки, кнопки, ручки, рычаги и другие, крепления которых не ослабляются в условиях эксплуатации;

5) в случае, если они спроектированы для питания исключительно от источников питания, определенных изготовителем, сконструированы таким образом, чтобы специальный источник питания не мог быть заменен источником питания, не предусмотренным изготовителем;

6) имеют опасные подвижные части, которые могут являться причиной травм и которые расположены, огорожены и защищены таким образом, чтобы обеспечить необходимую защиту человека от возможных травм;

7) имеют гибкие шнуры, используемые совместно со средствами связи и содержащие опасные для жизни провода, отвечающие следующим требованиям:

выдерживают многократные перегибы и другие механические напряжения, имеющие место при нормальной эксплуатации,

присоединены к средству связи таким образом, чтобы места соединения проводов не подвергались натяжению, наружное покрытие – повреждению, а провод – перекручиванию;

8) в случае, если они являются передвижными, имеют устройство ввода наружного шнура для подключения к сети электропитания с помощью съемного шнура или имеют приспособление для его укладки, когда шнур не используется;

9) снабжены корпусом, который имеет механическую износостойкость и обеспечивает электрическую безопасность средства связи в течение всего срока эксплуатации.

18. Должны соблюдаться установленные требования к механической безопасности: механической прочности оборудования, кожухов, устойчивости при падении с высоты, устойчивости к опрокидыванию, надежности органов управления, креплению настенного оборудования, креплению шнуров и кабелей, обеспечению безопасности путем ограждения движущихся частей, аварийной остановки, невозможности установки органов управления в опасное положение, обеспеченностью подъемным оборудованием и т.п..

19. Средство связи должно соответствовать требованиям механической безопасности, установленным настоящим разделом, в течение всего срока службы при соблюдении условий эксплуатации этого оборудования, указанных в сопроводительной технической документации.

Требования к пожарной безопасности

20. С целью исключения возникновения пожара и обеспечения пожарной безопасности и сохранности имущества изготовитель средств связи должен:

1) изготовить средство связи таким образом, чтобы оно не представляло пожарной опасности в нормальных условиях эксплуатации и при аварийных режимах работы. Для чего должен предотвратить образование горючей среды и (или) предотвратить образование в горючей среде (или внесение в нее) источников зажигания, а при возникновении зажигания должен обеспечить ограничение распространения горения;

2) для уменьшения опасности воспламенения и распространения огня как внутри оборудования, так и вне его, использовать материалы, компоненты, конструкции и противопожарные кожухи, ограничивающие распространение огня. В процессе предполагаемой эксплуатации оборудования ни одна из его частей не должна нагреваться до чрезмерной температуры. Должны выполняться установленные требования к материалам и компонентам;

3) обеспечить, чтобы при возникновении загорания внутри оборудования, как в нормальных условиях, так и в условиях перегрузки вследствие нарушения работоспособности компонентов, пробоя изоляции и других факторов, не происходило распространение пламени за пределы очага загорания.

Изготовитель оборудования в необходимых случаях применяет противопожарный кожух .

Противопожарные кожухи должны отвечать установленным к ним требованиям

4) исключить возможность превышения допустимых температур при работе оборудования в нормальных условиях и в условиях неисправности. Оборудование по защите от перегрева должно отвечать установленным требованиям.

5) обеспечить выполнение установленных требований, при наличии оборудования, имеющего батареи.

6) обеспечить выполнение установленных требований при наличии оборудования, в котором горючие жидкости;

7) должен изготовить оборудование таким образом, чтобы устройства защиты отключали участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания;

8) обеспечить выполнение установленных требований, предъявляемых к защите оборудования в условиях перегрузки и ненормальных условиях работы;

9) обеспечить, чтобы выпускаемые им кабели связи и кабельное оборудование соответствовали установленным требованиям пожаробезопасности.

21. Средство связи должно соответствовать установленным в настоящем разделе требованиям пожарной безопасности в течение всего срока службы при соблюдении условий эксплуатации этого оборудования, указанных в сопроводительной технической документации.

Требования к взрывобезопасности

22. Требования настоящего раздела распространяются на средства связи, предназначенные для использования во взрывоопасных средах.

Взрывобезопасность средств связи должна обеспечиваться применением взрывозащищенного оборудования, в котором взрывозащита сохраняется как при нормальном, так и при ненормальном режимах работы оборудования.

23. Изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) или продавец обязан выпускать в обращение на территории Российской Федерации взрывозащищенные средства связи, в которых:

1) исключается возможность контакта внутренних искрообразующих элементов с внешней взрывоопасной средой;

2) обеспечивается предотвращение нагрева до температуры самовоспламенения взрывоопасной среды;

3) применяются материалы, не создающие при соударении искр, способных инициировать взрыв взрывоопасной среды;

4) не допускаются опасные тепловые проявления химических реакций и механических воздействий.

25. Взрывозащищенное оборудование должно соответствовать установленным к нему требованиям.

26. Взрывозащищенное средство связи должно иметь маркировку взрывозащиты.

27. Средство связи должно соответствовать требованиям взрывобезопасности, установленным настоящим разделом, в течение всего срока службы при соблюдении условий эксплуатации этого оборудования, указанных в сопроводительной технической документации.

Требования к безопасности излучений

28. Требования настоящего раздела устанавливаются в целях:

1)	предотвращения неблагоприятного, но не связанного с эксплуатацией и обслуживанием источников электромагнитных полей, влияния на здоровье человека, подвергающегося воздействию электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц, на селитебной территории;

2)	предотвращения неблагоприятного, но не связанного с эксплуатацией и обслуживанием источников электромагнитных полей, влияния на здоровье человека, подвергающегося воздействию электромагнитного поля радиочастот 10 кГц – 300 ГГц, на селитебной территории;

3)	предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье человека акустического излучения частотой 16 Гц - 20 кГц;

4)	предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье человека ультразвукового излучения частотой 20 кГц – 1 ГГц;

5)	предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье человека лазерного излучения с длиной волны от 380нм до 1400нм.

29. Изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) или продавец обязаны выпускать в обращение на территории Российской Федерации средства связи, соответствующие установленным требованиям к безопасности излучений: электромагнитных полей промышленной частоты и излучений радиоэлектронных средств, акустического, ультразвукового и лазерного излучения.

Требования к электромагнитной совместимости

30. Требования к электромагнитной совместимости устанавливаются к средствам связи, указанным в пункте 8, за исключением:

кабелей и кабельного оборудования;

антенн и фидерных устройств.

31. Должны выполняться установленные требования В настоящем Стандарте не устанавливаются требования к электромагнитной совместимости, относящиеся к антенному порту радиоэлектронных средств связи и к электромагнитным помехам, излучаемым от корпуса радиоэлектронных средств и комбинации радиоэлектронных средств и вспомогательного оборудования. Данные требования устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи.

Под антенным портом понимается порт, предназначенный для подключения антенны к радиоэлектронному средству связи.

32. В настоящем разделе минимально необходимые требования к электромагнитной совместимости средств связи устанавливаются в части:

1) электромагнитных помех, создаваемых средством связи;

2) устойчивости к электромагнитным помехам средства связи.

33. Изготовитель или продавец обязаны выпускать в обращение на территории Российской Федерации средства связи, которые при их применении по назначению создают электромагнитные помехи, не превышающие нормы на электромагнитные помехи, обеспечивающие функционирование других средств связи и технических средств в соответствии с их назначением.

34. Средства связи и вспомогательное оборудование, предназначенные для эксплуатации вне жилых домов и в жилых домах, должны соответствовать установленным нормам на индустриальные радиопомехи.

35. Средства связи должны соответствовать установленным нормам на гармонические составляющие тока: эмиссию гармонических составляющих тока , колебания напряжения и фликер, вызываемые средством связи в сети питания.

37. Изготовитель или продавец обязаны выпускать в обращение на территории Российской Федерации средства связи, которые при их применении по назначению имеют достаточную устойчивость к электромагнитным помехам (помехоустойчивость), обеспечивающую их функционирование в электромагнитной обстановке, для применения в которой они предназначены.

38. Должны отвечать установленным для данного вида средств связи требованиям помехоустойчивости средства связи:

- средства связи, выполняющие функции систем коммутации, средства связи, выполняющие функции цифровых транспортных систем, средства связи, выполняющие функции систем управления и мониторинга,  оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи в сетях связи общего пользования, оборудование средств связи, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, оборудование, реализующее сетевые дополнительные услуги, оборудование проводного вещания, оборудование электропитания средств связи,  средства технические телематических служб, средства измерений электросвязи;

- радиоэлектронные средства

- оконечное оборудование

42. Изготовитель должен указать, каким требованиям к электромагнитной совместимости соответствует изготавливаемое им средство связи.

43. Средство связи должно соответствовать установленным требованиям электромагнитной совместимости в течение всего срока службы при соблюдении условий эксплуатации этого оборудования, указанных в сопроводительной технической документации.

Требования к безопасности средств связи, предназначенных для управления космическими аппаратами

44. Разработчики и изготовители средств связи, предназначенных для управления космическими аппаратами, проектируемых, производимых и поставляемых по инициативе разработчиков и изготовителей, как средства связи общего применения для свободной реализации, и монтируемых в Центрах управления полетами, наземных комплексах управления и измерительных пунктах, пилотируемых кораблей и орбитальных станций, должны обеспечить их соответствие требованиям безопасности к средствам связи, установленным настоящим Техническим регламентом.

45. Также должно быть обеспечено соответствие установленным дополнительным требования безопасности к средствам связи, проектируемым, производимым и поставляемым в рамках контрактов по техническому заданию головного разработчика ракетно-космических комплексов научного и социально-экономического назначения.

Требования безопасности к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации средств связи

46. При производстве средств связи на территории Российской Федерации должны соблюдаться обязательные требования к процессам производства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Лица, осуществляющие хранение, перевозку и реализацию средств связи, должны осуществлять хранение, перевозку и реализацию средств связи в условиях, гарантирующих неизменность технических характеристик средств связи, обеспечивающих выполнение требований безопасности, установленных настоящим Стандартом.

48. Лица, осуществляющие утилизацию средств связи, должны соблюдать условия хранения, перевозки, реализации и утилизации средств связи, установленные изготовителем в соответствии с законодательством Российской Федерации об экологической безопасности.

Если такие условия не установлены изготовителем, то хранение, перевозка, реализация и утилизация средств связи осуществляются в условиях, определяемых лицами, осуществляющими утилизацию средств связи, в соответствии с законодательством Российской Федерации об экологической безопасности.

Требования к технике связи для обеспечения устойчивого функционирования устойчивости функционирования сетей связи общего пользования.

48_1. Применяемое на сетях электросвязи, входящих в состав  сети связи общего пользования, оборудование должно обеспечивать выполнение «Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования (утв. Приказом Мининформсвязи от 27.09.2007 №113).

Должно обеспечиваться соблюдение требований , установленных Правилами применения средств связи.