УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием членов НА «РКИ»

Протокол № 27 от «25» апреля  2016г.

СТАНДАРТ

Национальной Ассоциации телекоммуникационных компаний «Регулирование качества инфокоммуникаций»

«Качество услуги

«Услуга центра обработки вызовов»  Показатели качества»

РКИ-15-2016

Москва, 2016

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Учреждением «Центр сертификации услуг связи»

- Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ГОСТ Р 55540-2013 Качество услуги «Услуга центра обработки вызовов» Показатели качества

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Общим Собранием членов НА «РКИ»

(Протокол № 27 от «25» апреля   2016г.) на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55540-2013 Качество услуги «Услуга центра обработки вызовов» Показатели качества

Содержание

| - Область применения………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| - Нормативные ссылки……………………………………………………….. | 4 |
| - Термины, определения и сокращения……………………………………. | 5 |
| - Качество услуги «Услуга центра обработки вызовов»…………………... | 6 |
| - Общее описание услуги………………………………………………… | 6 |
| - Показатели качества услуги «Услуга центра обработки вызовов»….. | 8 |
| Приложение А (справочное) Возможные методы определения показателя «Коэффициент оперативности» (FCR)……………………………………………. | 13 |
| Библиография……………………………………………………………………….. | 14 |

НАЦИОНАЛЬНАЯ      АССОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ «РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОКОММУНИКАЦИЙ»

КАЧЕСТВО УСЛУГИ «УСЛУГА ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ»
Показатели качества

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества услуг центра обработки вызовов (далее – ЦОВ), характеризующих качество услуг с точки зрения пользователя.

Настоящий стандарт может применяться при оценке качества услуг собственных центров обработки вызовов компаний, обеспечивающих нужды самих компаний, а также аутсорсинговых центров обработки вызовов. Кроме того, настоящий стандарт может использоваться научными и проектными организациями при разработке и проектировании ЦОВ и контакт-центров, организациями и физическими лицами, являющимися клиентами и заказчиками услуг ЦОВ, а также для разработки требований к услугам ЦОВ.

На основании настоящего стандарта организациями, предоставляющими услуги ЦОВ, могут разрабатываться собственные (внутренние) нормативные документы.

Нормы, конкретные требования к показателям качества и методы их контроля (оценки) должны быть определены соответствующей нормативной документацией, утверждаемой в установленном порядке.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 53724–2009 Качество услуг связи. Общие положения.

ГОСТ Р 53731–2009 Качество услуг связи. Термины и определения.

- Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с                  ГОСТ Р 53731–2009, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  - контакт-центр (Customer Contact Center): Структура (организация, подразделение), предназначенная для обслуживания обращений и информирования клиентов по различным мультимедийным каналам доступа в интересах заказчика.

  - центр обработки вызовов (ЦОВ, Call-center): Структура (организация, подразделение), предназначенная для обслуживания обращений и информирования клиентов ЦОВ по голосовым каналам связи в интересах заказчика. ЦОВ является частным случаем контакт-центра.

  - услуга центра обработки вызовов: Обслуживание обращений и информирование клиентов ЦОВ по голосовым каналам связи в интересах заказчика.

  - оператор ЦОВ (Аgent): Работник ЦОВ, осуществляющий взаимодействие с клиентами ЦОВ при обслуживании обращений и информировании клиентов ЦОВ в интересах заказчика.

  - пользователь услуг ЦОВ: Физическое или юридическое лицо, заказывающее или использующее услуги ЦОВ.

Примечание – В качестве пользователей услуг ЦОВ могут выступать клиенты ЦОВ и заказчики услуг ЦОВ.

  - заказчик услуг ЦОВ: Организация, заказывающая услугу ЦОВ.

Примечание - Заказчиком может являться внешняя организация или организация, структурным подразделением которой является ЦОВ.

  - клиент ЦОВ: Лицо, пользующееся услугами ЦОВ, и взаимодействующее с оператором ЦОВ или автоматическими средствами интерактивного взаимодействия.

Примечания

1В качестве клиента может выступать физическое лицо либо представитель юридического лица.

2По отношению к ЦОВ клиент может быть как внутренним, так и внешним.

  - вызов, обслуженный оператором (ACD call): Вызов, получивший ответ оператора ЦОВ.

  - контакт: Любой акт взаимодействия между клиентом ЦОВ и оператором ЦОВ.

  - претензия: Письменное обращение к оператору связи с требованием об устранении нарушений выполнения оператором связи условий договора.

  - сценарий обработки вызова: предусмотренная последовательность действий при обработке вызова.

Примечание – В сценарий обработки вызова включаются порядок маршрутизации вызова, действия оператора ЦОВ, при необходимости, действия других лиц и порядок взаимодействия со службами организации заказчика при обработке вызова.

- В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЦОВ:  центр обработки вызовов.

IVR (Interactive Voice Response): «интерактивное голосовое меню»–подсистема интерактивного голосового взаимодействия с абонентами телефонной сети.

- Качество услуги «Услуга центра обработки вызовов»

  - Общее описание услуги

    - ЦОВ оснащен оборудованием и специализированными программными средствами, в том числе для автоматического распределения вызовов, укомплектован персоналом, осуществляющим обработку вызовов.

    - Обработка вызовов осуществляется операторами ЦОВ или автоматически с использованием автоинформаторов. ЦОВ может иметь функцию IVR для маршрутизации звонков внутри ЦОВ клиентом путем ввода информации с клавиатуры телефона с помощью тонального набора.

    - Оператору ЦОВ обеспечивается доступ к информационным системам, необходимый для обработки запроса клиента ЦОВ.

    - Обработка входящего вызова оператором ЦОВ осуществляется при оказании услуг экстренных, справочно-информационных, консультационных служб, служб технической поддержки или при приеме заявок (заказов). Оператор ЦОВ отвечает на вызов клиента ЦОВ, осуществляет контакт с клиентом ЦОВ, в ходе которого сообщает по запросу клиента ЦОВ необходимую ему информацию в пределах своей компетенции, пользуясь информационными системами, или выполняет по запросу клиента необходимые действия с помощью информационной системы (например, прием и формирование заявки, подключение дополнительных услуг и т. п.), или передает вызов на другую линию.

    - Исходящие вызовы осуществляются в целях проведения телемаркетинга, анкетирования и в других целях, а также в случаях, если вопрос не был решен при первом контакте («обратные вызовы»), и выполняются операторами ЦОВ или в автоматическом режиме без участия операторов.

    - Заказчик осуществляет заказ услуги ЦОВ. Он предоставляет в ЦОВ информацию, необходимую для информирования клиентов ЦОВ в интересах заказчика, и определяет сценарий обработки вызовов клиентов ЦОВ.

    - Оборудование ЦОВ, функционирующих в сети связи общего пользования, при организации на базе ЦОВ экстренных, справочно-информационных, консультационных, технических и заказных служб, должно обеспечивать выполнение функций, перечисленных в [2 (п.3.2)].

    - Этапы оказания услуг определены в ГОСТ Р 53724. Применительно к ЦОВ это следующие этапы:

- предварительный этап (прием заявки на организацию процесса предоставления услуг от заказчика, заключение договора с заказчиком, SLA),

- этап оказания услуги клиенту ЦОВ,

- этап расчетов за услуги ЦОВ,

- этап работы с претензиями пользователей услуг ЦОВ.

    - На предварительном этапе оказания услуг ЦОВ происходит взаимодействие организации, предоставляющей услуги ЦОВ, и заказчика. В случае, если заказчиком является сторонняя организация, оказание услуг осуществляется на договорной основе.

Основные потребительские свойства, характеризующие данный этап предоставления услуги:

- своевременность и (или) скорость выполнения действий;

- удобство и культура обслуживания.

    - . На этапе оказания услуги клиенту осуществляется обработка входящих и исходящих вызовов операторами ЦОВ или автоматическими информационными системами. Для данного этапа характерно взаимодействие между службами ЦОВ и клиентами ЦОВ.

- Данный этап предоставления услуги характеризуется следующими потребительскими свойствами:

- доступность услуги;

- скорость;

- надежность (готовность);

- качество контакта.

    - .  Этап расчетов за услуги ЦОВ

Общая стоимость услуг для клиента при обращении в ЦОВ складывается из стоимости телефонного соединения, предоставляемого оператором связи, и стоимости услуг ЦОВ. В зависимости от условий оказания услуг услуги ЦОВ могут быть бесплатными для клиента ЦОВ (оплачиваются заказчиком) или платными для клиента ЦОВ (например, платные справочные услуги). Для обеспечения функции расчетов с пользователями услуг ЦОВ программно-аппаратный комплекс ЦОВ согласно [2 (п.3.1) ]  должен обеспечивать учет, подготовку и хранение информации для последующего начисления платы за услуги.

Основными потребительскими свойствами услуги ЦОВ на данном этапе являются:

- своевременность действий, связанных с расчетами за предоставление услуг;

- правильность счетов, выставляемых за услуги.

На этапе работы с претензиями пользователей услуг ЦОВ происходят прием, рассмотрение претензий пользователей услуг ЦОВ и взаимодействие с ними в ходе решения проблем.

Основными потребительскими свойствами услуги на данном этапе являются:

- своевременность и (или) скорость выполнения действий при работе с претензиями пользователей услуг ЦОВ;

- удобство и культура обслуживания.

  - Показатели качества услуги «Услуга центра обработки вызовов»

    - Система показателей качества для всесторонней оценки услуги ЦОВ включает:

- - показатели, оценивающие каждое потребительское свойство услуги (в соответствии с ГОСТ 53724);

- - интегральные показатели оценки качества, дающие обобщенную оценку совокупности потребительских свойств или услуги в целом;

- - показатели удовлетворенности пользователей услуг ЦОВ.

    - Основные показатели качества, отражающие важнейшие потребительские свойства услуги  «Услуга центра обработки вызовов», приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества услуги «Услуга центра обработки вызовов»

|  | Показатель качества | Содержание показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Показатели, оценивающие потребительские свойства услуги |  |  |  |
| - Этап оказания услуги клиенту ЦОВ |  |  |  |
| - Показатели, характеризующие доступность и скорость обслуживания входящих вызовов |  |  |  |
| 1.1.1.1 Процент обслуженных вызовов от числа поступивших |  | Процент обслуженных операторами ЦОВ вызовов от общего числа поступивших вызовов. ACD = Nо/N×100%, где: Nо – количество вызовов, обработанных операторами ЦОВ; N – количество поступивших вызовов. Вызовы, для которых вызывающий абонент (клиент ЦОВ) выбрал в меню IVR пункты, не предусматривающие обработку вызова оператором, не учитываются | Причиной потерь вызовов могут быть потери из-за перегрузок или неисправности, а также неответ оператора ЦОВ после маршрутизации к нему вызова |
| 1.1.1.2 Уровень обслуживания (Service Level) (SL) |  | Процент вызовов, поступивших в ЦОВ и ожидающих не более установленного времени. SL = Nх/N×100% = Nх/(N0-Nкп), где: Nx – Количество вызовов, получивших ответ в установленный срок (в течение х секунд). Вызов считается получившим ответ в срок, если оператор ЦОВ ответил на вызов до истечения установленного срока; N – количество поступивших вызовов, уменьшенное на количество «коротких пропущенных»; N0 – количество поступивших вызовов; Nкп – количество «коротких пропущенных» вызовов, то есть вызовов, покинувших очередь ранее установленного времени. Данный показатель определяется на основании статистики обслуживания вызовов программно-аппаратного комплекса | Время для определения «коротких пропущенных» вызовов должно быть установлено. Для систем, использующих интерактивное меню (IVR), «короткими пропущенными» будут вызовы, покинувшие очередь до окончания сообщения автоответчика. В других случаях возможно определить «короткие пропущенные» вызовы как покинувшие очередь до истечения времени x. Отсчет времени ведется от поступления вызова в ЦОВ |
|  |  | 1.1.1.3 При определении показателя вызовы, обработанные в автоматическом режиме без участия оператора, не учитываются |  |
| 1.1.1.4 Среднее время удержания вызова абонента на линии |  | Отношение суммарной длительности удержания вызовов клиентов ЦОВ на линии в режиме ожидания (HOLD) к количеству обслуженных вызовов |  |
| - Показатели, характеризующие качество контакта |  |  |  |
| 1.1.2.1 Процент контактов, отвечающих требованиям адекватности и функциональности с точки зрения клиента |  | Определяется экспертным методом путем анализа записей контактов по статистически значимой выборке контактов |  |
| 1.1.2.2 Количество фактических ошибок, допущенных при ответе на вызов, приходящихся на один вызов |  | FA = M/N×100%, где: M – количество найденных ошибок согласно регламентам; N – количество проконтролированных контактов. Определяется путем анализа записей контактов. Считается на статистически значимой выборке |  |
| - Готовность инфраструктуры ЦОВ |  |  |  |
| 1.1.3 Коэффициент готовности программно-аппаратного комплекса ЦОВ |  | Кг = Tр/ Тобщ, где: Tп – суммарное время простоя программно-аппаратного комплекса ЦОВ за анализируемый период; Tобщ – общее время: время, в течение которого программно-аппаратный комплекс ЦОВ должен находиться в работоспособном состоянии за анализируемый период (плановые перерывы исключаются). |  |
| - Этап расчетов за услуги ЦОВ |  |  |  |
| - Точность расчетов за услуги ЦОВ |  |  |  |
| 1.2.1.1 Процент ошибочных счетов |  | Определяется как процент ошибочных счетов от общего числа выставленных счетов за оказанные услуги | Только для услуг, платных для клиента ЦОВ |
| - Этап работы с претензиями пользователей услуг ЦОВ |  |  |  |
| - Своевременность выполнения действий при работе с претензиями |  |  |  |
| 1.3.1.1 Процент претензий, рассмотренных в установленные сроки |  | Показатель определяется как отношение числа письменных претензий, рассмотренных в установленные сроки, к общему числу поступивших за анализируемый период претензий, умноженное на 100% |  |
| - Интегральные показатели оценки качества |  |  |  |
| 2.1 Коэффициент оперативности (FCR) |  | Доля проблем, решенных при первом контакте, в общем числе обработанных контактов | Приложение А |
| 2.2 Количество претензий к обслуживанию в ЦОВ, приходящихся на один контакт |  | Показатель определяется путем деления количества поступивших за анализируемый период претензий, которые были признаны обоснованными, на общее количество обработанных за данный период контактов |  |
| - Показатели удовлетворенности пользователей услуг ЦОВ |  |  |  |
| 3.1 Удовлетворенность клиентов (процент клиентов, удовлетворенных качеством услуги) |  | Определяется как средняя балльная оценка или процент клиентов, удовлетворенных качеством услуги ЦОВ в целом или отдельными потребительскими свойствами | Показатель измеряется с разрешения заказчика |
| 3.2 Удовлетворенность заказчика |  | Оценка общей удовлетворенности заказчика услугой ЦОВ |  |

- Приложение А
(справочное)
Возможные методы определения показателя 
«Коэффициент оперативности» (FCR)

В соответствии с [1] показатель FCR может быть определен с применением следующих методов:

а) мониторинг разговоров – в рамках оценки качества обработки контактов контролеры принимают решение о том, был ли вопрос клиента решен полностью. Используется репрезентативная выборка контактов для прослушивания;

б) опрос с помощью интерактивной системы IVR – по окончании звонка клиент принимает участие в опросе IVR и отвечает, был ли решен вопрос, по которому он звонил;

в) подсчет повторных контактов–показатель измеряется методом подсчета повторных звонков с уникального телефонного номера в течение трех–пяти рабочих дней после первого звонка;

г) опрос по стандартному сценарию–по окончании телефонного разговора клиент отвечает на вопрос оператора о том, был ли решен вопрос, по которому он звонил;

д) телефонное исследование–клиент интервьюируется спустя один–три дня после первоначального звонка и отвечает на вопрос о том, был ли решен вопрос, по которому он звонил;

е) анализ информации из CRM–оператор ЦОВ использует специальное программное приложение своего ПК для отслеживания информации о том, был ли решен вопрос, по которому звонил клиент.

- Библиография

| [1] | EN 15838–2009 | Контакт-центры. Требования к предоставлению услуг (Customer Contact Centers – Requirements for Service provision) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] | РД 45.191–2001 | Центры обслуживания вызовов. Общие технические требования |  |
| [3] | Правила применения оборудования центров обслуживания вызовов информационно-справочного обслуживания (утв. Приказом Минкомсвязи РФ от 12.12.2011 N 340) |  |  |
| [4] | Стандарт COPC2000–CSP |  |  |

УДК 006.1:654.01:658.64:006.352 ОКС 03.120.10 Т59 Ключевые слова: качество услуги «Услуга центра обработки вызовов», центр обслуживания вызовов, Call-центр, контакт-центр, качество услуги, показатели качества услуги.